AVVICINAMENTO STRUMENTALE

DI PRECISIONE

Avvicinamento strumentale composto da una serie di preordinate manovre che permettono al pilota di posizionare l’aeromobile su un Radiosentiero (ILS- Instrumental Landing System) che gli fornisce sia l’allineamento con l’asse pista, per mezzo di un Localizzatore (Localizer-LLZ), che il corretto angolo di discesa (Glide Slope), per mezzo del Glide Path (Glide Path- GP),per la separazione dagli ostacoli sottostanti.

Nell’avvicinamento di precisione assume particolare rilievo la DH (Decision Height- Altezza di decisione), raggiunta la quale il pilota dovrà iniziare la procedura di Mancato Avvicinamento, qualora non abbia ancora stabilito il contatto visivo con la pista (o acquisito i previsti riferimenti visivi).

La DH viene decisa dall’esercente aeroportuale per ogni singola procedura e non potrà risultare inferiore ai valori di OCA/H (Obstacle Crossing Altitude/Height) stabiliti dallo Stato e inseriti nelle carte strumentali IAL (Instrumental Landing Approach charts).

Per gli a/m in servizio di trasporto pubblico, anche la DH viene ora fissata dallo Stato per ogni singola Categoria (Vedi tabella che inserirò in seguito), (in attuazione delle recepite JAR/AWO e JAR/OPS1 subpart E).

Va precisato però, che questi ultimi sono valori minimi che l’esercente dovrà tener conto e che non pregiudicano la sua esclusiva competenza, di fissare per i propri equipaggi DA/H superiori.

Le JAR/OPS prevedono, inoltre, la facoltà per l’esercente di stabilire che il pilota possa scendere sotto la DA/H, qual’ora durante l’avvicinamento finale acquisisca determinati riferimenti visivi.

CATEGORIE DEI SISTEMI DI AVVICINAMENTO

STRUMENTALE DI PRECISIONE

In riferimento al grado di attendibilità del sistema ILS ed al grado di efficienza dell’intero sistema luminoso aeroportuale, gli Avvicinamenti Strumentali di Precisione sono suddivisi in CAT.1,CAT.2 e CAT.3.

L’ENAC in armonia con le norme JAR (AWO e OPS1 subpart E) ha fissato i seguenti parametri per i velivoli adibiti al trasporto pubblico:

AVVICINAMENTO IN CAT. I                                            possono essere effettuati con:

- ILS CAT. I

- AIUTI LUMINOSI PER PISTE STRUMENTALI

- DH non inferiore a 200ft e RVR non inferiore a 500 mt.

AVVICINAMENTO IN CAT. II				possono essere effettuati con:

- ILS CAT. II

- AIUTI LUMINOSI PER PISTE STRUMENTALI POTENZIATI

- DH, non inferiore a 100ft e RVR non inferiore a 300mt.

AVVICINAMENTO CAT. III				possono essere effettuati con:

- ILS CAT. III A

- AIUTI LUMINOSI COME SOPRA

- DH INFERIORE A 100ft

- RVR non inferiore a 200 mt.

- ILS CAT. III B

- AIUTI LUMINOSI COME SOPRA

- DH inferiore a 50ft

- RVR inferiore a 200mt. Ma non inferiore a 75 mt.

- ILS CAT. III C

- DH nessuna

- RVR inferiore a 75mt. anche con visibilità nulla.

- AIUTI LUMINOSI STRUMENTALI POTENZIATI CON EFAS OBBLIGATORIO

RIFERIMENTI VISIVI PER AVVICINAMENTI STRUMENTALI SOTTO LA DH

AVVICINAMENTI CAT. I

Il pilota potrà continuare un Avv.to in CAT I al di sotto della DH, nonostante non abbia la pista in vista, purchè abbia acquisito almeno uno dei seguenti riferimenti visivi prima di scendere al di sotto di tale quota:

ELEMENTI DEL SENTIERO LUMINOSO (CALVERT), LUCI DI SOGLIA PISTA, SEGNALETICA DI SOGLIA PISTA LUCI DI TESTATA PISTA, INDICATORE OTTICO DI PENDENZA (VASIS), LUCI DI ZONA DI CONTATTO O RELATVA SEGNALETICA,LUCI DI BORDO PISTA.

AVVICINAMENTI CAT II.

Il pilota potrà continuare un Avv.to CAT. II al di sotto della DH, soltanto dopo aver acquisito ed essere in grado di mantenere l’avvistamento di:

ALMENO 3 LUCI CONSECUTIVE DELL’ASSE DEL SENTIERO LUMINOSO (EFAS /CALVERT) O DELLE LUCI DI BORDO PISTA, oppure, UNA COMBINAZIONE DI QUESTI ELEMENTI.

Nei casi citati dovrà esservi incluso un riferimento laterale e cioè: UNA BARRA TRASVERSALE DEL CALVERT O DELLA SOGLIA PISTA, oppure, UNA BARRETTA DELLE LUCI DELLA ZONA DI CONTATTO.

AVVICINAMENTO CAT. III A/B/C

Il pilota potrà continuare un Avv.to CAT. III A al di sotto della DH, soltanto dopo aver acquisito ed essere in grado di mantenere l’avvistamento di:

ALMENO 3 LUCI DEL SENTIERO LUMINOSO o DELLE LUCI DELLA ZONA DI CONTATTO o DELLE LUCI DELL’ASSE PISTA o  DELE LUCI DI BORDO PISTA, oppure, UNA COMBINAZIONE DI QUESTI ELEMENTI.

Il pilota potrà continuare un Avv.to di CAT III B/C al di sotto della DH soltanto dopo aver acquisito l’avvistamento di almeno UNA LUCE DELL’ASSE PISTA.

Fine prima parte di questo Tutorial

Lo so che contiene termini difficili, percui se non capite chiedete, chiedete, chiedete….;-))

Ciao Ragazzi.

CTA Emanuele Papa